Cinética Química: Algumas Observações Relativas à Determinação da Ordem de Uma Reação

Walter Borzani

Instituto Mauá de Tecnologia, Escola de Engenharia Mauá, Praça Mauá 1, 09580-900, São Caetano do Sul, SP, Fax: (11) 4239-3504,

e-mail: borzani@maua.br

Muitas conseqüências importantes, tanto as de interesse chamado teórico (Exemplo: estudo do mecanismo de uma reação), quanto as de interesse prático (Exemplo: otimização de um processo), resultaram de pesquisas no campo da Cinética Química.

Um caso relativamente simples (Borzani & Hiss, 1984) pode ser citado, apenas a título de exemplo. O estudo da cinética do consumo da fonte de nitrogênio (sulfato de amônio) durante o cultivo descontínuo de uma levedura (Pichia guilliermondii, anteriormente chamada Candida guilliermondii) em meio de fermentação contendo óleo Diesel como principal fonte de carbono, levou a uma redução de aproximadamente 50% no tempo de fermentação (de ~ 80 h para ~ 40 h), acarretando um aumento da produtividade de 0,14 g/L.h para 0,27 g/L.h.

Uma determinação importante no estudo da cinética de uma reação química é a da ordem da reação. Convém recordar, nos casos mais simples, o que se entende por ordem da reação. Sendo Co a concentração inicial do reagente, e C a concentração do reagente decorrido em tempo t de reação, se dC/dt obedecer à equação (1), n será a ordem da reação.

dCdt=−k.Cn					(1)

Se n = 0 (reação de ordem zero), a equação (2) será obtida a partir da equação (1).

C=Co−k.t					(2)

Nos casos de n = 1 (reação de ordem um, ou de primeira ordem) e n = 2  (reação de ordem dois, ou de segunda ordem), a equação (1) conduzirá, respectivamente, às equações (3) e (4).

lnC=lnCo−k⋅t∴C=Co⋅e−k⋅t			(3)

1C=1Co+k⋅t∴C=Co1+Co⋅k⋅t			(4)

Medindo-se, durante um experimento, os valores de C em diferentes instantes t, nos casos aqui considerados serão obtidos os gráficos esquematicamente representados na Figura 1.

Fig. 1 -  Variação da concentração do reagente (C) em função do tempo (t) para três valores da ordem da reação (n).

Exemplo numérico nº 1

Suponhamos que, em um experimento, tenham sido obtidos os resultados indicados na Tabela 1.

| Tabela 1. Variação da concentração do reagente (C) em função do tempo (t) no Exemplo nº 1. |  |
| --- | --- |
| t (h) | C (g/L) |
| 0 | 20,03 |
| 0,5 | 19,48 |
| 1,0 | 19,02 |
| 1,5 | 18,50 |
| 2,0 | 18,15 |
| 2,5 | 17,65 |
| 3,0 | 17,15 |
| 3,5 | 16,79 |
| 4,0 | 16,43 |
| 5,0 | 15,58 |
| 6,0 | 14,87 |
| 7,0 | 14,04 |
| 8,0 | 13,43 |
| 10,0 | 12,11 |
| 12,0 | 10,98 |
| 14,0 | 9,97 |
| 16,0 | 8,95 |

Trata-se de uma reação relativamente lenta, uma vez que, decorridas 16 h, a concentração do reagente ainda era igual a 44,7% da inicial.

A partir dos valores da Tabela 1, por regressão linear, as equações (2), (3) e (4) conduzem, respectivamente, às equações (5), (6) e (7) (ver Figura 2), sendo r o coeficiente de correlação.

C = 19,42 - 0,6983 . t						(5)

(r = - 0,9942)

ln C = 2,9958682 - 0,05003 . t					(6)

(r = - 0,999941)

1C=0,0472891+0,0037215. t					(7)

(r = 9936)

Fig. 2 -  Valores experimentais de C e retas obtidas para três valores de n no Exemplo nº 1 com duração de 16 h. Para não sobrecarregar a Figura, não foram representados todos os valores da Tabela 1.

As equações (5), (6) e (7) (ou a Figura 2) mostram que a equação (6) é a que, seguramente, apresenta melhor ajuste, permitindo concluir que a reação é de primeira ordem (n = 1) com k = 0,0500h-1.

Suponhamos,  porém, que  o   experimento    tivesse   sido interrompido no instante t = 4 h, isto é, quando a concentração do reagente era 82,0% da inicial.

Neste caso, as equações (8), (9) e (10) teriam sido obtidas (ver Figura 3).

C = 19,94 - 0,9020 . t						(8)

(r = - 0,9986)

ln C = 2,9951747 - 0,04974 . t					(9)

(r = - 0,99938)

1C=0,0498752+0,00275⋅t				          (10)

(r = 0,99938)

As equações (8), (9) e (10) (ou a Figura 3) não permitem, com segurança, determinar o valor de n.

Fig. 3 -  Valores experimentais de C e retas obtidas para três valores de n considerando as primeiras 4 h do Exemplo nº 1.

Indicando-se por D a média dos valores absolutos das diferenças entre os valores de C calculados por uma das equações (5) a (10) e os correspondentes valores experimentais de C, a Tabela 2 mostra os resultados obtidos.

| Tabela 2. Valores de D e dos respectivos desvios padrão (Exemplo nº 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Duração do experimento (h) | 102 . D (g/L) |  |  |
|  | n = 0 | n = 1 | n = 2 |
| 4 | 4,8  3,9 | 3,2  2,5 | 3,0  2,8 |
| 16 | 30,5  18,6 | 3,1  2,2 | 37,4  29,3 |

Em resumo, se a partir de todos os valores da Tabela 1 foi possível determinar a ordem da reação, o mesmo não aconteceu quando foram considerados os valores obtidos nas quatro primeiras horas do experimento.

Este exemplo numérico ilustra bem o que diz Levenspiel em seu livro Engenharia das Reações Químicas: "A decisão de saber se a linha reta oferece um bom ajuste é geralmente feita intuitivamente, usando um bom julgamento quando se examinam os dados. Se houver alguma dúvida, mais dados devem ser obtidos".

Exemplo numérico nº 2

Suponhamos, agora, que os valores da Tabela 3 tenham sido obtidos em uma reação muito mais rápida do que a considerada no Exemplo nº 1. Observe-se que, neste caso, decorridas apenas 2 h, a concentração do reagente era 36,7% da inicial.

| Tabela 3. Variação da concentração do reagente (C) em função do tempo (t) no Exemplo nº 2 |  |
| --- | --- |
| t (h) | C (g/L) |
| 0 | 20,03 |
| 0,25 | 17,60 |
| 0,50 | 15,63 |
| 0,75 | 13,81 |
| 1,00 | 12,07 |
| 1,25 | 10,70 |
| 1,50 | 9,42 |
| 1,75 | 8,37 |
| 2,00 | 7,36 |

Neste caso, as equações (11), (12) e (13) seriam obtidas (ver Figura 4).

C = 19,04 - 6,260 . t					          (11)

(r = - 0,9900)

ln C = 2,9961779 - 0,5001 . t				          (12)

(r = - 0,999950)

1C=0,0442949+0,0424765⋅t				          (13)

(r = 0,9904)

Fig. 4 -  Valores experimentais de C e retas obtidas para três valores de n no Exemplo nº 2.

Os valores de 102.D (e respectivos desvios padrão), para n igual a 0, 1 e 2 seriam, respectivamente, 49,6  30,1, 3,6  2,3 e 64,2  74,3.

Neste exemplo poderíamos concluir que n = 1 e k = 0,500h-1.

Referências Bibliográficas

Borzani, W. e Hiss, H. 1984.  Kinetics of nitrogen consumption during the batch growth of Candida guilliermondii on Diesel oil and on molasses. Biotechnology Letters, vol. 6, pp. 511-516.

Levenspiel, O. 2000. Engenharia das Reações Químicas. Editora Edgard Blücher Ltda., São Paulo.